RELATÓRIO DE PROJETO FINAL

Curso de Android e Internet das Coisas (IoT)

Plataforma de Acessibilidade pra Idosos e Autistas

Monitoramento de parâmetros de conforto térmico e acústico com foco em pessoas com TEA e sistema de deteção e alerta de quedas para pessoas idosas.

Autor(es): Leandro Carvalho, Vinícius Mariucci, Wesley Ferreira, Jossylyn Casseb

Turma / Grupo: 19

# Sumário

1. Resumo do Projeto

Apresente em poucas linhas o problema, a solução proposta e o resultado alcançado. Escreva por último, depois de concluir o relatório.

# Ambientes internos propensos a aglomerações, ou que apresentam fontes de ruído ou calor excessivos, frequentemente carecem de dados objetivos sobre o conforto ambiental. Isso impacta diretamente a experiência do usuário, especialmente para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), idosos que utilizam aparelhos auditivos e outros indivíduos com hipersensibilidade acústica ou térmica. Como projeto final, propõe-se uma solução de IoT de ponta a ponta para monitorar e exibir parâmetros relacionados ao conforto acústico, conforto térmico e conectividade em diversos ambientes. Um nó sensor baseado no ESP32 coleta dados acústicos (pressão sonora em conformidade com a norma IEC 61672), temperatura, umidade e intensidade do sinal Wi-Fi, publicando essas informações via MQTT em uma plataforma de IoT (Konker). No lado Android, um aplicativo desenvolvido com Kotlin e Jetpack Compose autentica-se na API REST da plataforma, recupera leituras em tempo real e as exibe em um painel que inclui mapas de calor — organizados por dia da semana e horário para cada zona do ambiente monitorado — juntamente com gráficos de linhas que mostram as dez últimas leituras de cada parâmetro. A usabilidade do aplicativo foi aprimorada por meio do desenvolvimento de uma visualização interativa da planta baixa de um restaurante, criada com Compose Canvas e apresentando animações de personagens, sobreposições de conforto específicas por zona e uma interface multilíngue. O resultado é um protótipo funcional que integra firmware embarcado, conectividade sem fio, plataforma em nuvem e desenvolvimento móvel moderno.

# 2. Definição do Problema e Visão de Sistema

## 2.1. O problema

Descreva claramente o problema real que motivou o projeto e por que ele é relevante.

Restaurantes, escritórios e espaços de uso coletivo enfrentam um desafio silencioso: a ausência de monitoramento contínuo e objetivo das condições de conforto ambiental. Ruído acima de 65 dB em âmbito de restaurante está associado a desconforto, fadiga auditiva e redução da satisfação dos clientes. Da mesma forma, temperatura e umidade fora das faixas ideais (18–24 °C e 40–60% de umidade relativa) comprometem o bem-estar e a produtividade. Na prática, gestores e usuários tomam decisões baseadas em percepção subjetiva, sem dados históricos ou em tempo real que embasem ações corretivas. O projeto endereça essa lacuna ao propor um sistema de monitoramento IoT acessível, com coleta automática de parâmetros e visualização móvel em tempo real.

## 2.2. A solução proposta

Explique como sua solução resolve o problema, conectando os diferentes pilares do curso. O foco do projeto é a integração do conhecimento adquirido.

A solução combina quatro pilares aprendidos no curso em uma arquitetura ponta a ponta. No nível de hardware, um ESP32 com sensores DHT22 (temperatura e umidade) e módulo de microfone realiza a aquisição e o pré-processamento dos dados. Os valores acústicos são calculados conforme a norma IEC 61672 (Leq, Lmax e Lmin) por média de energia de amostras ADC. No nível de conectividade, o ESP32 transmite os dados via Wi-Fi + MQTT para a plataforma Konker IoT, que funciona como broker e exposição REST. No nível de aplicação, o aplicativo Android autentica-se na API Konker com token Bearer, recupera as leituras e as apresenta em um dashboard com mapa de calor por dia da semana e períodos de cada dia para cada zona do ambiente monitorado, além de apresentar dados em tempo de execução numa visão de planta baixa interativa (no caso simulado no projeto, foi um restaurante) com animações e indicações visuais de conforto. A integração desses pilares resulta em um sistema completo e funcional, desde o sensor até a tela do usuário.

## 2.3. Mapeamento dos pilares do curso

Preencha a tabela mostrando como cada pilar do curso é utilizado na sua solução. O sucesso do projeto está em conectar esses pilares.

| Pilar do curso | Como o projeto utiliza este pilar |
| --- | --- |
| Hardware / SO (Android Embarcado e Conceitos de SO) | Microcontrolador ESP32 (Xtensa dual-core 240 MHz) rodando firmware Arduino Framework. O FreeRTOS subjacente gerencia as tarefas de leitura de sensores, transmissão MQTT e exibição OLED de forma concorrente. Sensores: DHT22 (temp/umidade), MCP602 com microfone eletret (pressão sonora via ADC), DS3232 RTC (timestamps precisos via I2C), módulo SD (log em CSV) e display SSD1306 OLED (5 modos de exibição incluindo gráfico de sparkline). |
| App (Android Básico e Ferramentas) | Aplicativo Android desenvolvido em Kotlin com Jetpack Compose. Telas: Login (com seletor de idioma EN/PT-BR/ES), Dashboard (cards de leituras por sensor), Planta Baixa interativa (canvas procedural estilo Personagem animado (“Comfort Inspector”). Bibliotecas: Hilt DI, Navigation Compose, OkHttp, Gson. Arquitetura MVVM com ViewModel + StateFlow. |
| Conectividade (Protocolos de Redes e Tecnologias Sem Fio) | Wi-Fi 802.11 b/g/n via WiFiManager (autoConnect). Protocolo MQTT com biblioteca PubSubClient para publicação de payloads JSON no broker Konker (porta 1883, credenciais por dispositivo). O app Android consome a API REST da Konker via HTTP/HTTPS com OkHttp, utilizando autenticação Bearer token. RSSI Wi-Fi é também coletado como métrica de qualidade de sinal. |
| Plataforma (Plataformas de IoT, se necessário) | Plataforma Konker IoT: broker MQTT para ingestão dos dados dos dispositivos, armazenamento de séries temporais e exposição via API REST. Cada dispositivo possui credenciais MQTT próprias e um canal de dados. O app Android autentica via token Bearer (login REST) e consulta o histórico de leituras por canal e dispositivo. |

# 3. Arquitetura do Sistema

Apresente a visão geral da arquitetura: como hardware, app, conectividade e plataforma se comunicam. Use um diagrama (insira como imagem nos Anexos e referencie aqui).

## 3.1. Diagrama da arquitetura

O fluxo de dados segue a seguinte sequência: (1) Os sensores conectados ao ESP32 amostram temperatura, umidade e pressão sonora a cada ciclo. (2) O firmware calcula as métricas Leq, Lmax e Lmin por média de energia e monta um payload JSON com os dados de todos os dispositivos virtuais simulados. (3) A cada 15 minutos, o ESP32 publica o payload via MQTT no broker da plataforma Konker. (4) A Konker armazena os dados e os disponibiliza via API REST. (5) O app Android requisita os dados com autenticação Bearer e os exibe no dashboard e na planta baixa interativa. Ver Anexo A para o diagrama de arquitetura.

## 3.2. Hardware e Sistema Operacional

Detalhe o dispositivo embarcado, sensores/atuadores, o SO utilizado e os conceitos de SO aplicados (processos, threads, gerenciamento de recursos).

Componentes de hardware: ESP32 DevKit (microcontrolador principal, dual-core 240 MHz, Wi-Fi integrado); DHT22 (sensor digital de temperatura e umidade relativa); MCP602 (amplificador operacional de baixo ruído) para microfone de eletreto e captura de pressão sonora via ADC 12 bits. O firmware é baseado no Arduino Framework, que abstrai o FreeRTOS embarcado no ESP32. O gerenciamento de tarefas ocorre por meio do loop principal Arduino, com a biblioteca WiFiManager atuando na configuração automática da rede Wi-Fi, e PubSubClient gerenciando a conexão MQTT com reconexão automática.

## 3.3. Aplicativo Android

Descreva o app: principais telas, funcionalidades, bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento utilizadas.

O aplicativo Ambi é composto por três telas principais: (1) Tela de Login que permite a autenticação na plataforma Konker via usuário e senha, com seletor de idioma (Português-BR, Inglês, Espanhol) acessível antes e após o login. (2) Dashboard que exibe cards animados com as últimas leituras de cada sensor por local: card de ruído (Leq/Lmax/Lmin em dB), card de temperatura e umidade, card de RSSI Wi-Fi. (3) Planta Baixa que apresenta uma planta de restaurante (Cozinha, Área de Almoço, Banheiros, Entrada) desenhada com método procedural usando Compose Canvas. Ao tocar em um local, o personagem "Comfort Inspector" (inspirado em Pokémon Yellow e The Sims) caminha até a zona selecionada com animação suave. Sobreposições coloridas indicam o nível de conforto (verde/amarelo/vermelho) e um badge exibe o Leq em dB. Um balão de pensamento com emoji aparece próximo ao sprite do “Comfort Inspector” conforme o valor da leitura de ruído sonoro do local. Inclui também estrobo de alerta para leituras críticas (acima de 75 dB). Ver capturas de tela no Anexo B.

## 3.4. Conectividade e Protocolos

Explique as tecnologias sem fio e os protocolos de rede usados, e justifique as escolhas.

O ESP32 conecta-se automaticamente a uma rede Wi-Fi 802.11 b/g/n utilizando a biblioteca WiFiManager (portal de configuraçãoa acessível ao usuário). Após a conexão, estabelece comunicação MQTT com o broker da Konker (porta 1883) usando PubSubClient, com lógica de reconexão automática de até 3 tentativas. Os dados são publicados como payloads JSON no tópico específico de cada dispositivo. O MQTT foi escolhido por ser leve, orientado a eventos e ideal para dispositivos de baixo consumo. No lado do app, a comunicação com a API REST da Konker é feita via OkHttp com autenticação Bearer token. O token é obtido no login e armazenado no TokenManager para reutilização nas requisições subsequentes.

## 3.5. Plataforma de IoT (se aplicável)

Caso utilize uma plataforma de IoT/nuvem, descreva os serviços usados (broker, banco de dados, dashboard).

A plataforma utilizada é a Konker IoT, desenvolvida no Brasil e amplamente usada em projetos acadêmicos. Ela oferece: (a) Broker MQTT que recebe os dados publicados pelo ESP32 por dispositivo e canal; (b) Armazenamento de séries temporais, guardando o histórico de cada grandeza medida; (c) API REST que permite o app Android consultar dados por dispositivo, canal e intervalo de tempo com autenticação Bearer; (d) Dashboard web com interface gráfica para visualização direta dos dados sem necessidade do app. A escolha da Konker foi motivada pela integração direta com o conteúdo do curso e pela disponibilidade de conta gratuita para projetos didáticos.

# 4. Desenvolvimento e Implementação

Conte como o protótipo foi construído, na ordem das etapas. Destaque a interação entre hardware e software.

## 4.1. Etapas de desenvolvimento

1. Definição do escopo e seleção de componentes: escolha do ESP32 como plataforma embarcada, seleção dos sensores (DHT22 e MCP602), definição do caso de uso (restaurante com 4 zonas de monitoramento). 2. Desenvolvimento do firmware: configuração da base Arduino, integração das bibliotecas de sensores, implementação do cálculo de Leq/Lmax/Lmin por média de energia ADC conforme IEC 61672, implementação do gerador Box-Muller para simulação de múltiplos dispositivos virtuais. 3. Integração com Konker: configuração de dispositivos e canais na plataforma, testes de publicação MQTT, validação dos dados na API REST. 4. Desenvolvimento Android: criação do projeto Compose, implementação da camada de dados (KonkerRepository + OkHttp), tela de login com autenticação real, dashboard com cards animados. 5. Planta baixa interativa: desenho procedural com Compose Canvas, personagem Comfort Inspector com animações Animatable, sobreposições de conforto e alertas. 6. Internacionalização: sistema de strings multilingual (EN/PT-BR/ES) com CompositionLocal, seletor de idioma na tela de login e no menu.

## 4.2. Principais desafios e soluções

Aponte os obstáculos técnicos enfrentados e como foram resolvidos.

Desafio 1 — Autenticação Bearer no app Android: O token obtido no login não estava sendo enviado corretamente nas requisições REST subsequentes, causando HTTP 401. Solução: implementação de um TokenManager singleton com armazenamento e recuperação centralizada do token, injetado via Hilt em todos os repositórios. Desafio 2 — Interpolação de strings em Kotlin geradas por script Python: código Python escrevia erroneamente \${} em vez de ${} nos arquivos .kt, quebrando a sintaxe Kotlin. Solução: regra crítica de nunca escapar o $ em strings Python destinadas a arquivos Kotlin. Desafio 3 — Animação do personagem na planta baixa: garantir movimento suave em X e Y simultâneos sem bloquear a composição Compose. Solução: uso de dois Animatable (mX, mY) com launch paralelo em LaunchedEffect, cancelamento controlado ao trocar de destino. Desafio 4 — Cálculo de Leq em tempo real no ESP32: amostras ADC com ruído elétrico afetavam a precisão. Solução: média de energia de 512 amostras por ciclo (proporcional a pressão sonora quadrática média), combinada com o gerador Box-Muller para simulação de distribuições Gaussianas por zona.

## 4.3. Trechos de código relevantes

Inclua apenas trechos curtos e essenciais. O código completo deve ser entregue no arquivo .zip (ver seção de Entregáveis).

Firmware ESP32 (processAudioSPL.ino) — Cálculo de Leq: soma quadrática de N amostras ADC convertidas para tensão, extração da raiz quadrada (RMS) e conversão para dB: leq = 20 * log10(rms / refVoltage). | Firmware — Gerador Gaussian Box-Muller: dois números aleatórios U1 e U2 transformados em distribuição normal para simular leituras realistas por zona. | Android (CompactPixelMap.kt) — Movimento paralelo do personagem: LaunchedEffect(selectedLocation) dispara dois coroutines concorrentes animando mX e mY via Animatable.animateTo(), aguarda join() de ambos, depois exibe a bolha de pensamento. | Android (KonkerRepository.kt) — Requisição REST com Bearer: Request.Builder().url(url).addHeader("Authorization", "Bearer " + tokenManager.getToken()).build() enviado via OkHttp com callback de erro para renovar token.

# 5. Resultados e Testes

Mostre que o protótipo funciona. Apresente testes realizados, resultados obtidos e evidências (imagens/vídeos nos Anexos).

## 5.1. Demonstração do protótipo

O protótipo funciona de ponta a ponta: o ESP32 com os sensores conectados inicializa via WiFiManager, sincroniza o horário com o NTP Client e inicia o ciclo de coleta de dados. A cada 900 segundos (15 minutos) publica um payload JSON com as leituras de todos os dispositivos virtuais simulados no broker MQTT da Konker. No lado móvel, ao abrir o app, o usuário seleciona o idioma desejado, insere suas credenciais Konker e é autenticado. A tela de planta baixa carrega as leituras de cada zona e as exibe com cores indicativas de conforto. Ao tocar em uma zona, o "Comfort Inspector" caminha até o local e exibe uma bolha de pensamento com o nível de ruído. Ver vídeo de demonstração no Anexo C.

## 5.2. Testes realizados

Descreva os cenários de teste e compare o esperado com o obtido.

Teste 1 — Publicação MQTT: ESP32 com sensores conectados publicou payloads JSON com Leq, Lmax, Lmin, temperatura, umidade e RSSI. Resultado: dados recebidos e armazenados corretamente na Konker, verificável no dashboard web da plataforma. Teste 2 — Autenticação no app Android: tentativa de login com credenciais inválidas resultou em mensagem de erro; com credenciais válidas o token foi armazenado e utilizado corretamente nas requisições subsequentes. Resultado esperado atingido. Teste 3 — Planta baixa e animações: ao tocar em cada uma das 4 zonas (Cozinha, Área de Almoço, Banheiros, Entrada), o personagem caminhou até o local correto e exibiu a bolha com o nível de ruído. Resultado: animações fluidas sem erros de composição. Teste 4 — Alerta de ruído crítico: ao simular leitura acima de 75 dB, o estrobo vermelho ativou corretamente e o plumb-bob do personagem ficou vermelho. Teste 5 — Opções de até 3 idiomas: troca de idioma na tela de login refletiu corretamente em todas as telas do app (labels, títulos, legenda da planta baixa).

# 6. Conclusão

Retome o objetivo, resuma os resultados e a integração dos pilares, e aponte limitações e melhorias futuras.

O projeto Ambi atingiu seu objetivo principal: demonstrar a integração prática dos quatro pilares do curso “IoT e Android Embarcado” da Unicamp em um sistema IoT funcional e completo. A construção do firmware no ESP32 aprofundou o entendimento de sistemas embarcados em tempo real, processamento de sinais analógicos (cálculo de Leq conforme IEC 61672) e protocolos de comunicação sem fio. O desenvolvimento Android com Jetpack Compose consolidou o domínio de arquitetura MVVM, injeção de dependências, animações declarativas e consumo de APIs REST. A integração com a Konker IoT evidenciou como plataformas de nuvem simplificam a gestão de dispositivos e dados em escala. Como limitações, o intervalo de publicação de 900s é longo para cenários que exigem monitoramento em tempo real. Melhorias futuras incluem: subscrição MQTT no app para atualizações instantâneas, calibração acústica do MCP602 com sonômetro de referência, suporte a múltiplos ambientes (além do restaurante) e exportação de relatórios históricos. A experiência confirmou que a aprendizagem é mais sólida quando cada novo conceito é; imediatamente aplicado em um sistema real integrado.

# 7. Referências

Liste fontes, documentações, bibliotecas e tutoriais utilizados, em formato padronizado.

[1] Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual. https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents. 2023.

[2] IEC 61672-1:2013. Electroacoustics — Sound level meters. International Electrotechnical Commission. 2013.

[3] Google. Jetpack Compose Documentation.

https://developer.android.com/jetpack/compose. 2024

[4] Aosong Electronics. DHT22 Datasheet. https://www.aosong.com. 2022.

[5] Konker. Plataforma Konker IoT — Documentação da API REST. https://konker.network. 2024.

[6] Knolleary. PubSubClient — MQTT for Arduino. https://github.com/knolleary/pubsubclient. 2023.

[7] Square Inc. OkHttp. https://square.github.io/okhttp. 2024.

[8] Google. Hilt DI for Android. https://developer.android.com/training/dependency-injection/hilt-android. 2024.

# 8. Entregáveis da Entrega

Atenção: a entrega do projeto deve conter, obrigatoriamente, o arquivo .zip com todos os códigos escritos, além deste relatório.

A entrega final deve incluir os seguintes itens:

- Este relatório (formato .docx ou .pdf), devidamente preenchido.

- Arquivo .zip contendo TODOS os códigos-fonte escritos (aplicativo Android, firmware/embarcado, scripts da plataforma, etc.).

- Vídeo(s) de demonstração do protótipo em funcionamento (anexado ou via link).

- Imagens do protótipo, telas do app e diagramas (nos Anexos).

Organização sugerida do arquivo .zip:

| /app-android | Código-fonte do aplicativo Android. |
| --- | --- |
| /firmware | Código do dispositivo embarcado / hardware. |
| /plataforma | Scripts ou configuração da plataforma de IoT (se houver). |
| /midia | Vídeos e imagens da demonstração. |
| README.txt | Instruções de instalação e execução do projeto. |

# Anexos

Use esta seção para inserir vídeos (links), imagens, capturas de tela e diagramas que apoiam o relatório. Referencie cada anexo no corpo do texto (ex.: "ver Anexo A").

## Anexo A — Diagramas

Insira aqui o diagrama de arquitetura e outros diagramas (fluxo, circuito, etc.).

[ Inserir imagem do diagrama de arquitetura aqui ]

## Anexo B — Imagens do Protótipo e do App

Inclua fotos do hardware montado e capturas de tela do aplicativo, com uma legenda em cada imagem.

[ Inserir fotos do protótipo e capturas de tela do app aqui — adicione legendas ]

## Anexo C — Vídeos de Demonstração

Adicione os vídeos do protótipo em funcionamento. Recomenda-se subir o vídeo para uma plataforma (ex.: YouTube/Drive) e colar o link, mantendo o acesso liberado.

| Vídeo 1 — Visão geral | Título: ______________ Link: ______________ Duração: ______ |
| --- | --- |
| Vídeo 2 — Funcionalidade | Título: ______________ Link: ______________ Duração: ______ |

Dica: também é possível inserir o vídeo diretamente no Word em Inserir > Vídeo Online, colando o link.

## Anexo D — Material Complementar

Qualquer outro material de apoio: tabelas de testes detalhadas, esquemas elétricos, datasheets, etc.

[ Inserir material complementar aqui ]